# F1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Název:	  Stavební úpravy rodinného domu, přístavba

Svojšice-Cihelna č.p.46

k.ú.Svojšice u Choltic, st.p.č.33, 34, p.p.č.76

Investor:			Ing. Václav Jelínek B.Sc., M.B.A.

Budyšinská 2536

470 06 Česká Lípa

Zpracovatel dokumentace	Atelier Novotná s.r.o., IČO: 28785550

Zodpovědný projektant:	Ing. Renata Novotná

Jezbořice 113

530 02 Pardubice

osvědčení o autorizaci ČKAIT č.0601416 v oboru pozemní stavby

Datum:			prosinec 2012

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) Účel objektu

Účelem stavby jsou stavební úpravy a přístavba rodinného domu ve Svojšicích-Cihelně č.p. 46. Dále také rozšíření stávajícího zahradního domku včetně nového venkovního vstupu do stávajícího sklepa. Vybudování bazénu včetně technologií. Nově bude řešen systém vytápění, instalována odpadní jímka na vyvážení a přivedena přípojka vodovodu.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Navrženy jsou dílčí stavební úpravy hlavní části objektu, částečné zateplení. Dále se počítá s demolicí přístavby skladu, na jejímž místě je navržena garážová přístavba o celk. rozměrech 7,15x9,51m a výšce hřebene +6,600m. Objekt zahradního skladu bude půdorysně rozšířen, bude pozměněn vstup do sklepa, jeho okolí bude částečně vydlážděno a počítá se i s výstavbou zastřešeného bazénu mezi objektem zahradního skladu a rodinným domem.  Dům bude obsahovat 1 bytovou jednotku.

Stávající objekt rodinného domu je zděný z plných cihel, navrženo je částečné zateplení polystyrenem, podřezání objektu a vložení dodatečné hydroizolace, fasáda natahovaná barvy dle dokumentace, podkroví zatepleno minerální izolací, sokl opatřen kamínkovým nástřikem barvy dle dokumenatce, výplně otvorů plastové nebo dřevěné s izolačním trojsklem,  stávající tašková střešní krytina, nad nižší částí krytina vyměněna za novou stejného typu. Garážová přístavba je navržena z cihelných tvárnic tl.300mm bez zateplení. Krov bude dřevěný a krytina tašková, stejná jako na hlavní stavbě. Nově bude řešena i zpevněná plocha před objektem – násyp a vyrovnání terénu na požadovanou úroveň, vydláždění části této plochy.

Zahradní objekt je ze smíšeného zdiva, částečně podsklepený, krytý sedlovou střechou s taškovou krytinou. Objekt bude půdorysně rozšířen, bude vytvořena další místnost skladování a krytý prostor venkovního posezení.

Krytý venkovní bazén o rozměrech 4,00x7,00m a hloubce 1,50m bude umístěn v prostoru mezi zahradním objektem a hlavním objektem rodinného domu.

Objekt je nově napojen na inženýrské sítě - vodovod. Vstup a vjezd na parcelu je stávající ze severovýchodní strany.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plocha předmětných pozemků celkem:	334; 403; 169 m² = 906m²

Zastavěná plocha celkem:		rodinný dům – 343m2, z toho přistavěno 71,4m2

Zahradní domek - 63,72m2, z toho přistavěno 71,4m2 , bazén 28 m²

= celkem 420,45 m²

Užitná plocha				578m² (RD), 45m² (zahradní domek)

Rodinný dům obsahuje 1 bytovou jednotku, které budou sloužit  pouze pro bydlení (předpoklad cca 4 osoby).

Všechny pobytové místnosti mají denní osvětlení a přirozené větrání okny.

- Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající rodinný dům je řešen jako konstrukční stěnový systém založený na pasech, nosné stěny z cihel plných pálených, stropy dřevěné trámové, v částech klenbové z cihel do traverz, krov dřevěný vaznicový, střešní krytina cihelná taška.

Objekt bude nově podřezán s vložením dodatečné hydroizolace, zčásti zateplen polystyrenem v tl.140mm. Budou provedeny nové podlahy, které budou taktéž zatepleny. Stropy zůstanou stávající, dle potřeb lokálně zesíleny. V části nad m.č.113-116 budou vytvořeny nové stropy ze systému Porotherm – MIAKO.  Nad ponechanými vaznými trámy krovu bude vytvořena nová podlaha, do které bude nad nižší polovinou rodinného domu vložena tepelná izolace. Nadezdívky a podhledy v podkroví nad vyšší polovinou rodinného domu budou opatřeny sádrokartonem a zatepleny minerální izolací. Nad nižší částí bude  také vyměněna krytina za novou, typu dle již vyměněné na zbylé polovině.

Garážová přístavba bude vystavěna z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D na betonových základech s prvními dvěma řádky z tvarovek ztraceného bednění. Krov bude dřevěný hambálkový s kleštinami. Krytina typu a barvy dle krytiny na hlavní obytné části.

Zahradní domek stávající konstrukce doplněný o přístavbu z cihelných tvárnic Porotherm 30 P+D. Pilíře domku provedeny z komínových tvarovek ztraceného bednění o rozměrech 400x400mm. Zastřešení bude nové sedlovou střechou a barvou dle hmoty rodinného domu.

Bazén bude proveden v souladu s prováděcími předpisy a projektem dodavatele bazénové technologie.

Bourací práce

Navržena je kompletní demolice přístavby skladu a kůlničky v zadní časti zahrady. Uvnitř objektu jsou navrženy dílčí bourací práce, které se týkají příček, vybourávek otvorů, dodatečného vkládání překladů apod.

Zemní práce

Vlastní zemní práce, týkající se základů začnou zřízením rýh pro nové základové konstrukce, vše dle projektové dokumentace. Na základě průzkumu staveniště jsou navrženy základové pasy z prostého betonu. Výkop posledních 100 mm pro základové pasy bude proveden ručně těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, aby nedošlo k promáčení základové spáry. Při silných deštích bude případné pažení upřesněno v rámci autorského dozoru.

Před započetím veškerých zemních prací bude investorem zajištěno přesné vytyčení sítí a budou určeny hloubky osazení. Investor požádá správce podzemních inženýrských sítí o jejich vytyčení v terénu a kontrolu jejich zakreslení ve výkresové dokumentaci.

Stavba v místech křížení nebo souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být provedena za odborného dohledu příslušných správců těchto zařízení.

Ostatní zemní práce budou spojeny s úpravou samotného terénu viz venkovní úpravy.

Základy

Základy stávajících nadzemních konstrukcí zůstávají beze změn.

Garážová přístavba je založena na základových pasech z betonu B15 šířky 600 mm dle  výkresu a hloubky min 800mm od upraveného terénu. Nadezdívka je z bloků ztraceného bednění vyztužených 2oR8 á 500mm svisle a  2oR8 v každé řadě. Svislá výztuž bude zatažena do podkladního betonu. Podkladní betonová mazanina C12,5/15 je navržena v tl. 150 mm s KARI sítí 6/150-150 při spodním povrchu.

Pilíře u zahradního domku budou založeny na základových patkách z betonu B15 velikosti 500x500mm dle  výkresu a hloubky min 800mm od upraveného terénu. V místě návaznosti ke stávajícímu podsklepení objektu je potřeba zachovat hloubku základové spáry dle nižší části.

Izolace proti zemní vlhkosti

Ve stávajícím objektu rodinného domu je navrženo podřezání svislých konstrukcí spojené s vložením dodatečné hydroizolace. Tato izolece pak bude napojena na hydroizolaci nových podlah. Bude použita izolace proti zemní vlhkosti a radonu – 2 vrstvá izolace z asfaltových pásů na penetrační nátěr s přesahy min. 100 mm s položením na kříž spodní vrstvy. Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny tak, aby nedošlo k porušení podlahové desky. Tím bude zajištěno, že i nízké obsahy radonu se nebudou koncentrovat v pobytových místnostech.

Svislé konstrukce

Původní zdivo rodinného domu je z cihel plných pálených, zdivo zahradního domku je ze zdiva smíšeného, obvodové zdivo garážové přístavby z cihelných bloků Porotherm 30 P+D. Na příčky jsou použity tvárnice POROTHERM tl.80, 140 a 175 mm na maltu POROTHERM. Pilíře zahradního domku z betonových tvarovek 400x400mm vyztužených 4oR12 a zalitými betonem B20.

Vodorovné konstrukce

Stávající konstrukce stropů a kleneb dle dokumentace zachována. Překlady stávající, nad novými otvory ze systému Porotherm, RZP, monolitické nebo z ocelových válcovaných nosníků (dle dokumentace).

Stropy nad částí nižší poloviny stávajícího rodinného domu jsou navrženy prefamonolitické skládané z vložek ze systému MIAKO. Garážová přístavba je ztužena pozedním věncem v úrovni pod pozednicemi.

Střešní konstrukce, krytina

Střešní konstrukce je nad rodinným domem stávající vaznicová soustava, střecha valbová se sklonem 36°. Krov je dřevěný. Na krokvích položena difuzně otevřená pojistná hydroizolace, kontralať vytvářející provětrávanou mezeru, střešní lať a stávající taška. Nad nižší částí je předpoklad výměny střešní krytiny za typ odpovídající stávající krytině nad vyšší polovinou. Zastřešení garážové přístavby je sedlovou střechou na hambálkové soustavě se zavětrováním pobitím kleštin prkny tl.24mm v podélném směru, předpokládá se výhledově osazení fotovoltaických panelů nad krytinu. Na krokvích položena difuzně otevřená pojistná hydroizolace, kontralať vytvářející provětrávanou mezeru, střešní lať a tašková krytina. Stejný typ zastřešení je užit i na zahradním domku.

Pro řešení všech detailů střechy budou použity prvky výrobce jednotlivých systémů a dodrženy veškeré ČSN.

Podrobné skladby střešních rovin a stropních konstrukcí viz. Skladby kontrukcí

Kotvící prvky

Konstrukční detaily kotvení jednotlivých dřevěných prvků (pozednice a krokví) budou zhotoveny tesařským způsobem, popř. pomocí kotevních prvků firmy BOVA nail nebo tenkostěnných profilů. Na ukotvení pozednic budou použity závitové tyče nebo pasovina osazené do železobetonových věnců.

Izolace proti vlhkosti

Podkladní vrstvy dlažby v koupelnách a WC, podklad keramických obkladů stěn kolem vany a sprchového koutu, bude opatřený hydroizolační stěrkovou hmotou Schomburg - Saniflex nebo Aquafin 2k s vytažením soklíku této stěrky na stěny do výšky 300mm nad úroveň podlahy, u obkladů kolem vany a sprch. koutu  do výšky horní hrany těchto povrchových úprav.

Izolace tepelné, akustické

V podlaze na terénu je použita tepelná izolace EPS 100Z v celkové tl. 140mm a 100mm.

Ve stropní konstrukci nad 1.NP je navržena izolace Isover Orsik do roštu poskládaná v min. dvou vrstvách křížem v celk. tl.360mm. V šikminách a do podhledů v podkroví je vkládána minerální vata isover Orsik v celk. tl.360mm.

Fasáda je zateplena polystyrenem Isover EPS 70F v tl.140mm.

Úpravy povrchů, podhledy

Keramické obklady stěn závisí na druhu provozu a na požadavcích investora, tzn. výška a typ keramických obkladů bude upřesněna v rámci realizace.

Podlahy

Skladba podlah se liší podle jednotlivých druhů provozů. V obytných pokojích a ložnici je navržena plovoucí podlaha. V ostatních prostorách keramická dlažba - např Rako.  Konečná povrchová úprava podlahy, druhy a barvy podlahovin závisí na druhu místnosti a požadavcích investora. Bude upřesněno v rámci realizace.

Obklady

Vnitřní obklady stěn jsou navrženy jako keramické obkladačky např. Rako. Výška obkladu, druh, barva a umístění dle projektové dokumentace a požadavků investora.

Výplně otvorů

Všechna okna a terasové dveře jsou navrženy jako plastová, v části objektu rodinného domu se zachovalými zdobnými fasádními prvky jsou navržena dřevěná EURO okna. Zasklení izolačním trojsklem - dle dokumentace.

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla U pro použitá okna a dveře je max Uw = 0,9 W/m2K, Ud = 1,2 W/m2K. Kování satinovaný hliník. Připojovací spára okna bude opatřena zevnitř parotěsnou a zvenku paropropustnou lepící páskou. Vnitřní dveře (např. Sapeli) budou dřevěné dýhované, plné a prosklené, osazované do obložkových zárubní. Provedení a barvu dveří a zárubní určí investor.

Omítky

Vnitřní omítky: omítka vápenocementová + malba akrylátová, popř. sádrové omítky

Vnější omítky: lepidlo s perlinkou + difusně propustná omítka (zrnitost 2mm) v barvě (na polystyrenu), jinak vápenocmentová nebo vápená. Přesné barevné řešení a typ omítky bude upřesněn investorem.

Klempířské výrobky

Okapní žlaby a svody z mědi. Při provádění detailů klempířských výrobků nutno postupovat dle typových podkladů dodavatelských firem a ČSN 733610.

Tesařské konstrukce

Dřevěné prvky na konstrukci střechy. Použité řezivo smrkové, třída I, impregnované proti škůdcům a hnilobám nátěrem XYLAMON Farblos. (popř. Deron, Bochemit, atd.).

Venkovní úpravy

Kolem domu jsou navrženy dílčí terénní úpravy, související se zlepšením výškových poměrů upraveného terénu. Zpevněné plochy navrženy ze žulové dlažby. Vjezdy na pozemek a parkovací místa jsou řešeny taktéž ze žulové dlažby. Okolo bazénu plocha z terasových dřevopropylenových prken Rehau. Po výstavbě bude provedena výsadba zeleně, zatravnění a zahradnické úpravy podle návrhu zahradního architekta či specializované firmy.

Oplocení

Oplocení stávající.

Přístupové plochy

Zpevněná plocha pochůzná umožňující vstup ke vchodovým dveřím RD a ke garážové přístavbě  – je navržená s krytem ze žulové dlažby.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nové konstrukce mají navrženy tepelně technické vlastnosti dle požadavku ČSN 730540-2.

Viz skladby jednotlivých konstrukcí

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Základy objektu stávající. Část garážové přístavby je založena plošně na betonových pasech, základová spára v min. hl.0,80m pod úrovní terénu. Při návaznosti na stávající konstrukce základů dbát na zachování stejné hloubky založení z důvodu nezatěžování základové spáry.

Hloubku základové spáry a výšku nadezdívek musí projektant posoudit na místě v době provádění.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Vytápění rodinného domu je řešeno jako teplovodní podlahové. Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo. Teplá užitková voda bude nepřímo ohřívána  zásobníkovým ohřívačem o objemu 750 l s výměníky pro připojení okruhu tepelného čerpadla a solárních kolektorů. Na střeše garážové přístavby budou umístěny solární kolektory. Splaškové vody budou svedeny do odpadní jímky na vyvážení, dešťové vody odváděny stávající dešťovou kanalizací mimo pozemek.

Směsný odpad je shromažďován v popelnicích na 110l odpadu. Ty budou pravidelně odváženy sběrnou pro odvoz domovního odpadu. Místo pro popelnici bude vyčleněno u stávajícího oplocení.

Ke kácení zeleně nedochází. Před zahájením prací na zelené ploše garážová přístavba bude provedena skrývka vrchní části terénu, předpoklad tl. 200 mm. Zeminu dočasně po dobu stavby deponovat na volné části pozemku RD, použít zpět k terén. a sad. úpravy pozemku RD a na zlepšení stávajícího pokryvu ornice.

- Dopravní řešení

Vstup a vjezd na parcelu je stávající ze severovýchodní strany z pozemní komunikace.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Stavba je navržena z materiálů odolných vnějšímu prostředí.

Radonový posudek nebyl zadán, přístavba se netýká pobytových ploch.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projekt byl navržen v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba používá běžné stavební konstrukce a materiály.

### Skladby konstrukcí

### A – podlaha ve sklepě	U = 3,946 W/m2K

#### Dlažba z půdovek		30mm

#### Upravený terén - hlína

### B – podlaha v 1.NP nad nepodsklepenou částí	U = 0,223 W/m2K

#### Podlahová krytina dle tabulky místností		12mm

#### Betonová mazanina s topnými hady		60mm

#### Systémová podložka podlahového vytápění		30mm

#### Odrazivá folie		0,2

#### Podlahový polystyren EPS 100Z  		140mm

#### Elastek 40 special mineral +Glastek 40 special +Np		8mm

#### Betonová mazanina B15 se sítí 6/150-150		150mm

#### Stávající upravený terén

### C – podlaha v 1.NP nad podsklepenou částí	U = 0,193 W/m2K

#### Podlahová krytina dle tabulky místností		12mm

#### Betonová mazanina s topnými hady		60mm

#### Systémová podložka podlahového vytápění		30mm

#### Elastek 40 special mineral +Np		4mm

#### Betonová mazanina			  50mm

#### Konstrukce zděné klenby			  150mm

#### Isover perimetr celoplošně lepený	 		  150mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková				  		       3mm

### D – podlaha v 1.NP v původní hospodářské části	U = 0,223 W/m2K

#### Podlahová krytina dle tabulky místností		12mm

#### Betonová mazanina s topnými hady		60mm

#### Systémová podložka podlahového vytápění		30mm

#### Odrazivá folie		0,2

#### Podlahový polystyren EPS 100Z  		140mm

#### Elastek 40 special mineral +Glastek 40 special +Np		8mm

#### Betonová mazanina B15 se sítí 6/150-150		150mm

#### Zásyp ze štěrkopísku v takové tloušťce, aby výsledná pochozí podlahová

#### plocha navazovala výškovou úrovní na m.č.107 a 108. – tzn. byla

#### ve výšce +-0,000

### E – podlaha v garážové přístavbě

#### Zámková dlažba do písku		80mm

#### Pískové lože		20mm

#### Hutněný štěrkopískový  podsyp		min.150mm

### F – pochozí a pojezdová plocha před objektem

#### Žulová dlažba do písku		80mm

Betonová mazanina C12,5/15 se sítí 6/150-150	150mm

Hutněný štěrkopískový podsyp					             min 150mm

### F2 – pochozí plocha okolo zahradního domku

#### Žulová dlažba do štěrkopísku		80mm

Geotextílie proti prorůstání kořínků

Hutněný štěrkopískový podsyp					             min 150mm

### G – stávající podlaha nad chodbou v přízemí

#### Nová podlahová krytina		12mm

#### Stávající konstrukce stropu			  150mm

### H – podlaha nad 1.NP

#### Podlahová krytina		12mm

#### Betonová mazanina s topnými hady		60mm

#### Systémová podložka podlahového vytápění		30mm

#### Odrazivá folie		0,2

#### Záklop z OSB desek křížem šroubované		2x18mm

#### Dřevěný rošt na min. výšku 50mm nad horní hranu vazných trámů

#### Stávající skladba dřevěného trámového stropu

### CH – podlaha nad 1.NP – nezateplená půda	U = 0,151 W/m2K

#### Podlahová krytina		12mm

#### Záklop z OSB desek křížem šroubované		2x18mm

#### Dřevěný rošt na výšku cca 22mm nad horní hranu vazných trámů

#### Isover Orsik do roštu v celk. tloušťce		360mm

#### Parotěsná vrstva- Bitagit		4mm

#### Stávající konstrukce klenutých stropů

### I – podlaha nad 1.NP – nezateplená půda – nový strop	U = 0,151 W/m2K

#### Podlahová krytina		12mm

#### Záklop z OSB desek křížem šroubované		2x18mm

#### Dvousměrný dřevěný rošt s výplní Isover Orsik v celk. tloušťce	360mm

#### Parotěsná vrstva- Bitagit		4mm

#### Betonová mazanina vyztužená sítí 6/150-150 z betonu C20/25	60mm

#### Skládaný strop systému POROTHERM-nosníky+vložky MIAKO 	190mm

#### Omítka vápenocementová

J – konstrukce podhledu	U = 0,137 W/m2K

#### Isover Orsik		180mm

#### Isover Orsik mezi kleštiny		180mm

#### Parotěsná folie

#### Pozinkovaný rošt (vzduchová mezera)			  40mm

### Sádrokarton RF (v koupelně RFI)		15mm

### K – střecha stávající zateplená	U = 0,153 W/m2K

#### Betonová tašková krytina

#### Střešní latě

#### Kontralatě

#### Pojistná folie

#### Isover Orsik mezi krokve		180mm

#### Isover Orsik do roštu pod krokve		180mm

### Parotěsná folie

### Pozinkovaný rošt		40mm

Sádrokartonová deska RF							  15mm

### L – střecha stávající zateplená – vrchní trojúhelník

#### Betonová tašková krytina

#### Střešní latě

#### Kontralatě

#### Pojistná folie

#### Isover Orsik mezi krokve v  tl.			  140mm

### M – přesah střechy nezateplený

#### Betonová tašková krytina

#### Střešní latě

#### Kontralatě

#### Pojistná folie

#### Volný přesah krokví

### N – střecha nad nezateplenou částí

#### Betonová tašková krytina

#### Střešní latě

#### Kontralatě

#### Pojistná folie

#### Krokve

### O – střecha nad garážovou částí a nad zahradním domkem

#### Betonová tašková krytina

#### Střešní latě

#### Kontralatě

#### Pojistná folie

#### Krokve

Podbití prkny v tl.25mm (zahradní domek)

P – konstrukce podhledu	U = 0,139 W/m2K

#### Isover Orsik		300mm

#### Parotěsná folie

#### Stávající konstrukce stropu 			  160mm

### S0– stěna suterénní

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  550mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

### S1– stěna obvodová stávající zateplená	U = 0,247 W/m2K

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  500mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

### S2– stěna obvodová stávající zateplená	U = 0,248 W/m2K

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  450mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

### S3– stěna obvodová stávající zateplená	U = 0,247 W/m2K

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 8 P+D na maltu Porotherm		80mm

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Zdivo z plných cihel			  300mm

#### Omítka stávající břizolitová			  35mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

### S4– stěna obvodová stávající bez zateplení	U = 1,266 W/m2K

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  550mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       	  3mm

### S5– stěna obvodová stávající bez zateplení	U = 1,357 W/m2K

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  500mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       	  3mm

S6– stěna obvodová nová garážové přístavby a skladu	U = 0,751 W/m2K

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm			  300mm

#### Omítka vápenocementová			  15mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       	  3mm

S7– stěna obvodová nová garážové přístavby		U = 0,215 W/m2K

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm			  300mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       	  3mm

#### S8– štítová stěna stávající zateplená	U = 0,215 W/m2K

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 30 P+D na maltu Porotherm			  300mm

#### Zdivo z plných cihel			  150mm

#### Omítka stávající břizolitová			  35mm

#### Isover EPS 70 F	 		  140mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

#### S9– štítová stěna stávající zateplená	U = 0,164 W/m2K

#### Sádrokarton (v koupelnách vodovzdorný)	15mm

#### Pozinkovaný rošt (vzduchová mezera)	40mm

Parotěsná folie

#### Isover Orsik		200mm

#### Isover Orsik mezi cihelné pilíře		150mm

#### Cihly plné			  150mm

Omítka vápenocementová			  				  15mm

#### S10– štítová stěna vnitřní zateplená

#### Sádrokarton (v koupelnách vodovzdorný)	15mm

#### Pozinkovaný rošt (vzduchová mezera)	40mm

Parotěsná folie

#### Isover Orsik		200mm

#### Isover Orsik mezi cihelné pilíře		150mm

#### Cihly plné			  150mm

Omítka vápenocementová			  				  15mm

### S11– stěna vnitřní stávající bez zateplení

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  550mm

### S12– stěna obvodová stávající bez zateplení

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  450mm

### S13– stěna obvodová stávající bez zateplení

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  300mm

### S14– stěna obvodová stávající bez zateplení

#### Stávající konstrukce z plných cihel			  150mm

S15– stěna vnitřní nová

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 17,5 P+D na maltu Porotherm			  175mm

Omítka vápenocementová			  			  	  15mm

S16– vnitřní příčka

#### Omítka vápenocementová		15mm

#### Porotherm 8 P+D na maltu Porotherm			  80mm

Omítka vápenocementová			  			  	  15mm

S17– vnitřní příčka

#### Sádrokarton (v koupelnách vodovzdorný)	15mm

#### Pozinkovaný rošt (vzduchová mezera)	60mm

#### Sádrokarton (v koupelnách vodovzdorný)	15mm

S18– svislá stěna u nadezdívek				U = 0,140 W/m2K

### Sádrokartonová deska RF		15mm

### Pozinkovaný rošt		40mm

### Parotěsná folie

Isover Orsik		  							  160mm

Isover Orsik		  							  140mm

S19– vnitřní zateplená příčka					U = 0,140 W/m2K

#### Sádrokarton protipožární (v koupelnách vodovzdorný)	15mm

#### Pozinkovaný rošt	40mm

Vložená izolace Isover Orsik mezi pozink. nosné profily

v celkové tloušťce 200 + 100mm

#### Pozinkovaný rošt	40mm

#### Sádrokarton protipožární (v koupelnách vodovzdorný)			  15mm

### S20– pilíř zahradního domku

#### Omítka stěrková probarvená			  3mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

#### Omítka vápenocementová			  15mm

#### Tvarovky ztratného bednění			  400mm

#### Omítka vápenocementová			  15mm

#### Lepidlo s perlinkou			  4mm

Omítka stěrková probarvená			  		       3mm

V Jezbořicích v prosinci  2012.

ing.R.Novotná, tel. 603 308 647