# Popis poptávky na rekonstrukci topení

# Základní údaje

- Podlahová plocha bytu  95 m2.

- Objem vzduchu přibližně 333 m3.

- Tepelná ztráta bytu zhruba 4 800 kW.

- Byt ve čtvrtém patře s výtahem.

# Spalinová cesta

Pravděpodobné využití stávajícího komína, kde je:

- Stávající hliníková vložka průměru 120 mm

- Účinná výška komína  7,5 m

- Kouřovod v délce max. 2,5 m

- Pravděpodobné vedení spalin B33 dle ČSN EN 483(plánováno umístění kotle na WC bez oken)

Dle předběžného vyjádření kominíka by neměl být problém vsunout ohebnou plastovou vložku v tl. 80 mm. Spalovací vzduch by měl být nasáván u zaústění kouřovodu do komína, tak aby se zajistilo „odvětrávání“ celého bytu díky mikroventilaci netěsných oken v ložnici, obývacím a dětském pokoji.

# Zdroj tepla

Kondenzační kotel. S výkonem okolo 5kW na topení a přímým ohřevem teplé vody. Preferovanou značku nemám – čekám na návrhy a doporučení prováděcí firmy. Zásobník na TV zatím neuvažuji.

# Výpočet tepelných ztrát a voda

| Typ konstrukce (větrání) | Tepelná ztráta [W] | Suma | Ložnice | Obyvací pokoj | Dětský pokoj | Koupelna | Kuchyň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodový plášť |  | 1563 | 315 | 391 | 363 | 0 | 494 |
| Podlaha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střecha |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okna, dveře |  | 1517 | 303 | 264 | 303 | 582 | 65 |
| Jiné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tepelné mosty |  | 281 | 62 | 70 | 69 | 19 | 61 |
| Větrání |  | 1402 | 344 | 387 | 381 | 155 | 135 |
| --- Celkem --- |  | 4763 | 1024 | 1112 | 1116 | 756 | 755 |

Pro odhad potřeby tepla pro ohřev TV je nutné vzít v úvahu následující spotřebiče: Vana, sprchovací kout, dřez, dvouumyvadlo, umyvátko. Celkem pro 5 lidí.

# Návrhy otopných těles

Výkon a rozměry otopných těles byly navrženy s ohledem na další zdroj tepla (krbová kamna o výkonu zhruba 6 kW) a na teplotní spád 55/45. Typ a rozměr se může po domluvě změnit.

| Umístění otopného tělesa | Výkon tělesa při spádu: |  | Otopné těleso |  | Termostatické hlavice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 55/45 | 70/55 | Typ | Rozměry |  |
| Ložnice | 870 | 1380 | Korado 21 PLAN VKL | 60/140 | Ano |
| Dětský pokoj | 870 | 1380 | Korado 21 PLAN VK | 60/140 | Ano |
| Obývací pokoj | 870 | 1380 | Korado 21 PLAN VKM | 60/140 | Ano |
| Koupelna | 341 | 527 | KLXM1500.750 | 150/75 | Ano |
| Kuchyň | 621 | 985 | Korado 21 PLAN VK | 60/100 | Ano |

Na způsobu upevnění otopných těles se domluvíme na místě.

# Rozvody

Délka rozvodů: přibližně 50 metrů (topný okruh a zpátečka). Materiál rozvodů: Vícevrstvá trubka Al/PE-X, (alternativně měď)

Drážky a prostupy jsou nebo budou vysekány ve zdi a v podlaze. Drážky a prostupy by neměly být součásti nabídky. Všechny zednické práce budou provedeny mými zedníky.

# Regulace

Regulace dle vnitřní teploty (bude zřejmě stačit čidlo na jednom místě) + termostatické ventily

# Předmět nacenění

## Materiál:

- Kotel a příslušenství

- Materiál rozvodů

- Otopná tělesa (alternativně bez)

- Plynové potrubí

- Spalinová cesta a vložka komína

- Regulace

## Práce:

- Instalace kotle

- Napojení na připravené rozvody teplé a studené vody a odpadu (kondenzace)

- Rozvody topného okruhu a zpátečka, zavěšení  radiátoru

- Nový plynovod – přívod ke kotli

- Vložkování komínu a kouřovod

- Revize,tlaková zkouška