Rozpis dílů

– Kuchyně Králův Dvůr

Kontakt na objednatele:

Denisa Čarná

Plzeňská 87

Králův Dvůr

Telefon:

Mail:

Jan Čarný

Plzeňská 87

Králův Dvůr

Telefon:

Mail:

Použitý materiál:

Lamino : EGGER – Hacienda bílá ( Korpusy, plná čela i sokly)

EGGER -  lamino „Hliník“ – (dvířka zasklená)

Sklo do dvířek – „Krizet“? nebo jiné dle nabídky dodavatele!

Ostatní materiál:

Postforming 28 mm – Kronospan – Galizia šedohnědá

Soklové nožičky – 150 mm stavitelné

Výsuvy – všechny 100% výsuv

Úchyty -  upřesní objednatel!

Panty -  dle popisu jednotlivých dílů

Hrany – ABS 2 mm všechny čelní hrany korpusu, dvířek a polic, ostatní 0,5

Záda – bílý sololak

Upevnění horních skříněk – stavitelné zdvojené v každé skříňce!

Rozměry pro upřesnění objednatelem:

A1 – Výška naloženého čela zásuvky nad myčkou ve skřínce na dřez - ?

A2 – Výška prostoru pro „mikrovlnku“ bez zad – HS 1 - ?

A3 – Výška sklopného čela pod vestavěnou troubou u skříňky ST - ?

Rozpis jednotlivých spodních skříněk:

SD -  Skříňka pod dřez – celková Š – 740, H korpusu – 562, V korpusu -777

Čelo – vlevo 120 mm pevné uzavření, zbytek – jednodílné naložené dveře

na pantech 270 stupňů

ZS 3 - bok „S“ – 562 x 927, vložená zásuvka – výsuvy upevněny na mezikusech 18 mm – výsuvy (100%) zásuvky je upevněna na zdvojených stěnách ! o výšce čela A1 a délce  562 mm, Celý prostor pro myčku je bez zad!

Postforming  - 600 x 1355

ZS1 – Zásuvková skříňka – Š – 340, H – 562 Korpus , V – 777,

5 zásuvek – naložená čela!

ST – Skříňka pro vestavěnou troubu – Š – 600, H – 562 korpus, V – 777,

Spodek – sklopná dvířka naložená – výška – A3

SO – Skříňka úložná úzká - Š – 200, H – 562 korpus, V – 777,

SR 1 – Skříňka rohová spodní – Š 1050 x 820, H 562, V – 777

Vložená police 1 ks, dvířka Š – 470 + 240 - spojená do jednoho celku!

ZS2 – Zásuvková skříňka – Š – 840, H – 562 Korpus , V – 777,

3 zásuvky – naložená čela V – 90, 343, 343!

Rozpis jednotlivých horních skříněk:

HS1 – Skříňka pro „mikrovlnku“ – Š – 600, H – 300, V 1000

Pevná police ve výši A2. Spodní část bez zad, horní část – dvířka zasklená

dvojdílná, 2 vložené police

HS2 – Skříňka se zvedacími dvířky – Š – 650, H – 300, V 1000

Pevná police ve výši A2. Spodní část – naložená zvedací dvířka nahoru!- 1 vložená police, horní část – dvířka dvojdílná plná, 2 vložené police.

HR1 – Skřínka rohová – Š – 600 x 550, H – 300, V – 1000

Vložená police 4 ks, dvířka prosklená Š – 300 + 250 -spojená do jednoho celku!

HS3 – Skříňka horní - Š – 470, H – 300, V -1000, dvířka plná jednodílná,

Vložená police 4 ks

HS4 - Skříňka horní nad varnou deskou  - Š – 600, H – 300, V -700, dvířka plná

jednodílná, vložená police 3 ks

HS5 - Skříňka horní - Š – 340, H – 300, V -1000, dvířka prosklená jednodílná,

Vložená police 4 ks

Bez vyobrazení – Skříň na zásoby ZZ

Skřín spodní ZZ 1 – Š – 840, H – 600 (včetně plných dvojdílných naložených dvířek),  V – 2000,  Sokl  V – 150 vložený mezi boky – V 2000!!!

Nástavec ZZ1 - Š – 840, H – 600 (včetně naložených dvířek), V – 880

Dvojdílná plná dvířka.

Vložené police celkem 10 ks.