## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Změna v užívání

Akce            	: Stavební úpravy v objektu čp.40, 294 25 Katusice

### Stavebník   	: Ing. Václav Mařík, Polní 161, 294 25 Katusice

### Projektant 		: Ing. Simona Skrbková, Lhotecká 333, 294 04 Dolní Bousov

  - Identifikační údaje

1.1.	Identifikační údaje

Místo stavby:	ČP.40, Katusice

Účel změny stavby:	Z bývalé prodejny textilu v 2.NP vzniká bytová jednotka.

Vlastník stavby:	Ing. Václav Mařík, Polní 161, 294 25 Katusice

Majitel pozemků:	Ing. Václav Mařík, Polní 161, 294 25 Katusice

Provozovatel stavby:	Ing. Václav Mařík, Polní 161, 294 25 Katusice

Pozemky:	st.p.č.24/1 k.ú.Katusice

  - Technický popis

a) současný stav

V současné době je část 2.np, kde budou probíhat stavební úpravy, bez využití. Původně v těchto prostorech byla prodejna textilu. Objekt je zděný s dřevěnými trámovými stropy v nadzemních podlažích. Krov je dřevěný, klasická tesařská konstrukce. Střecha je valbová s krytinou z eternitových šablon.

b) bezbariérovost dle vyhlášky 398/2009 Sb.

V současnosti není zájem prodejnu obnovit a ani to není možné, protože nejsou splněny požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a provedení bezbariérového přístupu je neekonomické a dispozičně ve stávajících prostorech nereálné. V 2.np vznikne byt, v objektu druhý. Není tedy splněn požadavek §2 odst.1c vyhlášky 398/2009 a nemusí být tento byt upravitelný na bezbariérový. V 2.np bude pouze tento byt s tím, že vlastník předpokládá v další etapě toto patro přestavět na byty. 2.np není a nebude určeno pro užívání veřejností. V případě, že budou později v objektu více než tři byty, upraví se bezbariérově byt v přízemí, ale tato úprava není záměrem a tudíž ani součástí této dokumentace.

c) nový stav

Z prostor bývalé prodejny vznikne bytová jednotka. Byt bude kapacitně 2+1, chodba, ložnice, obývací pokoj, kuchyň, koupelna a WC. Na střeše objektu se odstraní stávající krytina. Na stávající hrubou podlahu se položí dvojice OSB desek. V koupelně a WC provede stěrková hydroizolace na ni se položí PVC. V ostatních místnostech bude finální podlahová vrstva koberec nebo PVC.

Vymění se jednotlivé prvky krovu, které ztrácí svou funkci – napadené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem a položí se nová plechová krytina Lindab imitující taškovou krytinu. Parkování vozidel bude zajištěno stávajícím způsobem na zpevněné ploše na pozemku investora st.p.č.24/1. Pro byt je vyhrazeno jedno parkovací stání.

Bourací práce

Stávající vstupní dveře do prostoru navrženého bytu budou vybourány a nahrazeny dveřmi s požární odolností EI 30 DP3.

Odstraní se stávající střešní krytina na objektu a vymění se jednotlivé prvky krovu, které ztrácí svou funkci – napadené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem. Krytina bude skladována na pozemku investora a bude použita k opravám sousedních budov.

Svislé a vodorovné konstrukce

V prostoru bytu budou všechny příčky sádrokartonové tl.100mm. Všechny nové zděné konstrukce se opatří vnitřními štukovými omítkami. V koupelně a WC se provedou obklady stěn. V kuchyni se provede pás obkladu za kuchyňskou linkou výšky 600mm ve výšce 800 mm nad podlahou.

V bytě se provede zavěšený sádrokartonový podhled s parotěsnou izolací. Na něm je navržena tepelná izolace z minerální vlny tl.280mm.

Krov a střecha

Krov je klasický dřevěný. Po výměně jednotlivých nevyhovujících prvků se na krokve krovu se položí difúzní folie. Na izolaci se přibijí svislé a vodorovné latě 50/40mm opatřené nátěrem proti hnilobě, dřevokaznému hmyzu a plísním. Krytina bude z plechových profilovaných pásů imitujících taškovou krytinu.

Výplně otvorů

Dveře do bytové jednotky budou s požární odolností EI 30 DP3. Dveře v bytě budou provedeny do sádrokartonových příček do ocelových zárubní. Tyto dveře budou do obytných místností z dvou třetin prosklené a do hygienického zařízení plné. Dveře do kuchyně budou posuvné. Okna jsou stávající.

Vnitřní instalace

Vodovod

a) výpočtový průtok

(pračka =0,4, vana = 0,3, umyvadlo,dřez, myčka = 0,2, kombi-WC = 0,1)

Qv =  2 qi2 ni

=   2 x1)+(0,32x1) + (0,22 x 3) + (0,12 x 1)  =  0,6 l/s

- Specifická potřeba vody q

- bytový fond   	q = 120 l/os.den

q = 46 m3/os.rok

- počet osob = 3 os

Qd = 120  x  4 os. =  0,36 m3/den

Qd,max = Qd x 1,25 = 0,48 x 1,25 = 0,45 m3/den

Qhod,max = Qd,max x 1/24 x 1,8 = 0,45 x 1/24 x 1,8 = 0,034 m3/h

Vnitřní rozvody teplé a studené vody budou provedeny z trubek plastových. Veškeré vnitřní vodovodní rozvody budou vedeny ve zdivu v zaomítnutých drážkách. Studená voda bude zavedena ke všem výtokům a k elektrickému zásobníkovému ohřívači TUV o objemu 80l.

Kanalizace

množství splaškových vod Qs

- přiváděná voda Qv = 0,6 l/s

- zařizovací předměty s nejvyšší hodnotou – WC mísa – 1 ks, 1,6 l/s

Qs = Qv +  3n x q = 0,6 + 31x1,6 =   1,77 l/s

Na stávající stoupací potrubí bude napojeno připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů. Potrubí bude vedeno ve zdivu v zaomítnutých drážkách.

Elektroinstalace

Elektroinstalace bude vedena vodiči CYKY pod omítkou nebo v podhledu. Osvětlení bude provedeno žárovkovými svítidly. Bytová rozvodnice je umístěna v chodbě bytu vedle vstupních dveří. Odtud budou vedeny jednotlivé zásuvkové a světelné rozvody.

Výkonová bilance

Instalovaný výkon:               - sporák                                                              	Pi2 =   9,0kW

- pračka, myčka                                              	Pi2 =     4,0kW

- drobná elektronika                                       	Pi3 =     0,9kW

- osvětlení                                                      	Pi4  =    1,0kW

- ostatní spotřebiče                                         	Pi6  =    1,7kW

- ohřívače TUV                                              	Pi6  =    0,8kW

- vytápění                                                       	Pi6  =    4,7kW

## Instalovaný výkon celkem:                                                                           Pi    =  19,1kW

Soudobost  0,25									  P   =   4,8 kW

## Hodnota hlavního jističe (stávající)                                                      25A – 3fáz., char.B

Vytápění

Bytová jednotka bude vytápěna elektrickými přímotopy a v koupelně bude umístěno žebříkové topné těleso.

Větrání

Všechny místnosti budou odvětrány přímo infiltrací okenními otvory nebo potrubím nad střechu objektu.

Datum:	prosinec ’12

Vypracoval:	Ing. Simona Skrbková