| STAVEBNÍK | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| --- | --- |

| STAVBA | ##### STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175 |
| --- | --- |

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

+

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

+

C. SITUACE

| VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- |
| Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš |

| MÍSTO STAVBY | KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560 |  |  | ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689 281 01 Velim IČO: 876 95 545 www.SKJ.cz tel.: 777 941 339 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST PROJEKTU | #### A+B+C – PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA A SITUACE |  |  |  |
| DÍL PROJEKTU |  |  |  |  |
| PROFESE |  |  |  |  |
| OBJEKT |  | ČÍSLO KOPIE |  |  |
| DATUM | 02/2022 |  |  |  |

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ:

a) NÁZEV STAVBY:			STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175

b) MÍSTO STAVBY:			KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560						katastrální území Kolín (668150)

c) PŘEDMĚT DOKUMENTACE:	Stavební úpravy rodinného domu – změna vnitřní dispozice, 						vestavba obytného podkroví do půdního prostoru – vše za 							účelem vzniku 6ti malých bytů, změna rodinného domu na 							bytový. Nové instalace, povrchy podlah.

Fasáda zůstává původní, oplocení původní, střecha původní.

Trvalá stavba.

Účel užívání: rodinné bydlení.

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE

a) HLAVNÍ PROJEKTANT:		Ing.David Jiruš, Karlova 689, Velim, 281 01

IČ: 876 95 545

číslo autorizace 0011595 – obor pozemní stavby

b) PROJEKTANTI SPECIALISTÉ:

Ing.Alena Kukrálová, Bludov 30, Čáslav, 286 01

číslo autorizace 0007112 – obor požární bezpečnost stavební

Ing.Miroslav Drahoňovský, J.K.Tyla 386, Kolín-Sendražice, 280 02

energetický specialista č.1562

Ing.Bc.Jaroslav Petráček, Přítoky 64, 284 01 Miskovice

číslo autorizace 0007686 – obor technické prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna.

A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Požadavky stavebníka, prohlídka pozemku, platné zákony.

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Stavební pozemek se nachází v centru Kolína, v ulici Kmochova.

Na pozemku stojí stávající rodinný dům, kůlna a garáž pro 2 osobní automobily. Okolní pozemek je využíván jako jeho zahrada.

Pozemek je rovinatý.

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM

Navržené stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem města.

Stavebními úpravami se téměř nemění vzhled domu a nezvyšuje se zastavěná plocha domu.

c) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ

Stavba se nachází v ploše SO2 – smíšené městské území. Navržené stavební úpravy domu jsou v souladu s územním plánem města – viz.vyjádření dotčených orgánů v dokladové část PD.

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ.

Stavba nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využití území.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiloženy v dokladové části PD.

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, v souladu s územním plánem města.

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ

Byla provedena prohlídka na místě.

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Území se nenachází v památkové zóně.

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ

Stavba se nenachází na poddolovaném území. Stavba se nenachází v záplavovém území.

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ.

Po dokončení stavebních úprav tyto nebudou mít vliv na okolní stavby a pozemky jiný než dosud.

Odtokové poměry se stavbou nemění.

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA.

Stavba samotná rozšiřována, zastavěná plocha stavby zůstává beze změn.

Pozemek zahrady je klasifikován jako „ostatní plocha“ – pro rozšíření zpevněné plochy pro parkování není tedy třeba žádat o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ)

Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace – ulice Kmochova – zůstává beze změn.

Napojení na ulici je stávajícími vjezdovými vraty a vstupní brankou – místo a způsob napojení zůstává beze změn.

Elektřina - stavba je napojena na elektřinu, přípojka je provedena a ukončena pojistkovou skříni na hranici pozemku – na fasádě domu. Elektroměry je umístěn na fasádě domu – vedle skříně pojistkové. V rámci stavebních úprav budou elektroměry přemístěny na chodbu dovnitř objektu.

Voda - zdrojem pitné vody je městský vodovod. Přípojka je provedena a ukončena vodoměrem ve stávající vodoměrné šachtě před vstupem do domu – zůstává beze změn.

Kanalizace - splašková odpadní voda je odváděna do městské kanalizace – zůstává beze změn. V rámci stavebních prací budou provedeny nové vnitřní rozvody.

Dešťová voda ze střechy domu je odváděna do městské kanalizace. Plocha střechy zůstává stávající- odvod dešťové vody zůstává beze změn.

Plyn – dům je napojen, plyn je odebírán. V rámci stavby bude potrubí zaslepeno a plyn nebude využíván.

Objekt nebude veřejně přístupný a nebude řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE

Stavba nemá žádně časové ani jiné vazby na jiné stavby či investice.

n) SEZNAM POZEMKŮ, NA KTERÝCH SE STAVBA PROVÁDÍ:

| č.par. | Výměra (m2) | Druh pozemku | Majitel |
| --- | --- | --- | --- |
| st.1560 3071/1 st.8365 | 168 356 43 | Zast.plocha a nádvoří Ostatní plocha Zast.plocha a nádvoří | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| SOUSEDNÍ POZEMKY: |  |  |  |
| 2584/2 | 298 | Zahrada | Červenková Iva, Tyršova 224, Kolín II, 28002 Kolín |
| 2584/1 st.1701 | 213 168 | Ostatní plocha Zast.plocha a nádvoří | Marková Medunová Blanka, Tyršova 220, Kolín II, 28002 Kolín Meduna Jonáš, Okružní 1168, Kolín V, 28002 Kolín |
| 2811/6 3071/2 st.1515 | 2768 478 2839 | Ostatní plocha Ostatní plocha Zast.plocha a nádvoří | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín |

o) SEZNAM POZEMKŮ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO:

Stavba nevyvolává vznik nových ochranných nebo bezpečnostních pásem.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ:

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY (U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O SOUČASNÉM STAVU STAVBY, ZÁVĚRY Z PRŮZKUMU STAVBY A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ)

Jedná se o změnu dokončené stavby.

Stavba vč.nosných konstrukcí je v dobrém technickém stavu.

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Rodinné bydlení – změna rodinného domu na bytový dům.

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalou.

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMEK Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

O žádné výjimky nebylo žádáno, stavba nebude veřejně přístupná a není řešena jako bezbariérová pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou přiloženy v dokladové části PD.

Navrhovaná stavba jako celek je v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, v souladu s územním plánem města.

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Stavba se nenachází v památkové zóně ani záplavovém území.

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY

Zastavěná plocha domu je 153,5m2.

Užitná plocha domu je  222,6m2, po úpravě bude 328,3m2

Počet bytových jednotek je 2, po úpravě bude 6 bytových jednotek.

Byt č.1 – 1.NP - 	55,5m2		Byt č.4 – 2.NP - 	43,0m2

Byt č.2 – 1.NP - 	40,9m2		Byt č.5 – 3.NP - 	49,8m2

Byt č.3 – 2.NP - 	56,4m2		Byt č.6 – 3.NP - 	43,9m2

h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY

Stavba je vytápěna centrálně plynovým kotlem a nástěnnými radiátory. V rámci stavebních úprav budou bytové jednotky vytápěny samostatně – elektrickými kotli a v podkroví klimatizačními jednotkami.

Elektřina, voda, kanalizace – viz.výše  B1.odstavec l.

Produkovaný odpad – běžný komunální.

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Termín zahájení výstavby:	cca 04/2022

Termín ukončení:		cca 06/2023

Stavba nebude členěna na etapy.

k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Předpokládaná cena stavby: 			cca 4.000.000kč

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ

Pozemek se dle územního plánu města nachází v území  SO2 – smíšené městské území.

Navrhované stavební úpravy svým charakterem nenarušuje stávající ráz stávající zástavby. Z vnější strany se dům změní pouze výměnou oken a dveří.

Fasáda zůstává stávající.

Celkový vzhled a ráz domu zůstává stávající, nedochází k přístavbám – většina navrhovaných úprav se týká vnitřní části objektu.

Zastavěná plocha domu se stavebními úpravami nezvyšuje.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – viz.vyjádření dotčených orgánů v dokladové část PD.

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ

Stávající dům je patrový, nepodsklepený, se sedlovou střechou, taškovou krytinou a břizolitovou zdobenou omítkou.

Stavební úpravy zahrnují úpravy vnitřní dispozice a vestavbu podkrovních místností – vše za účelem zbudování 6ti malometrážních bytů.

Fasáda domu zůstává původní.

B.2.3	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V objektu nedochází k výrobním procesům.

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Objekt nebude veřejně přístupný a nebude řešen jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Uživatelé objektu budou dbát bezpečnostních zásad a předpisů. Budou provádět pravidelné čištění a revizi spalinových cest, revize hasících zařízení atd. v souladu s platnými zákony. Budou předcházet úrazu elektrickým proudem, dodržovat zásady ochrany před neúmyslným založením požáru atd.

Veškeré stavební práce budou provedeny odbornou firmou a vyškolenými pracovníky, pod odborným dohledem dle platných předpisů (stavební zákon) tak, aby následné užívání stavby bylo bezpečné.

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) b) STAVEBNÍ A KONSTRUKČNĚ MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Základy: 	Betonové – stávající.

Obv.zdivo:	Cihly pálené – stávající.

Příčky:		Cihly pálené – stávající. Nové příčky budou v 1.NP zděné, ve 2.a 3.NP   					sádrokartonové.

Podlahy:	1.NP – částečně nová skladba a povrchy. Parketové podlahy zůstávají.

2.NP – nové povrchy, parketové podlahy zůstávají.

3.NP – podlahy budou kompletně nové.

Stropy:	Nad 1.NP – beze změn.

Nad 2.NP – budou zkontrolovány a posíleny o ocelové nosníky (vynesení sloupků krovu).

Střecha:	Stávající tašková krytina je v dobrém stavu – zůstává. Budou osazena nová střešní 			okna a bude proveden bleskosvod.

Okna:		Stávající okna budou vyměněna za nová plastová, izolační trojsklo.

Vnější plochy: Stávající betonová dlažba bude provedena nově + nová parkovací místa.

Oplocení:	Zůstává stávající beze změn.

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Jedná se o jednoduchou stavbu s jednoduchými základovými poměry. Posouzení viz. část. D.1.2.

B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

V objektu se nenavrhuje žádné technologické zařízení.

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PBŘ je detailně zpracováno specialistou v části D.1.3.

B.2.9	ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Stavba je navržena v souladu s ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov.

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 	PROSTŘEDÍ

a) VĚTRÁNÍ

Větrání jednotlivých místností bude přirozené okny. Digestoře v kuchyni bude recirkulační s uhlíkovým filtrem. Koupelny budou odvětrány nuceně do fasády.

b) VYTÁPĚNÍ

Každý byt bude vytápěn samostatně el.kotlem. Podkrovní byty budou vytápěny klimatizačními jednotkami. Původní plynový kotel bude demontován. Nástěnné radiátory budou provedeny nově.

c) OSVĚTLENÍ

Osvětlení místností bude přirozené okny doplněné umělým osvětlením.

d) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Zdrojem pitné vody je městský vodovod, vodoměr bude v rámci stavebních prací přesunut z prádelny do úklidové komory. TUV bude ohřívána v každém bytě samostatně v el.zásobníku.

e) ODPADNÍ A DEŠŤOVÁ VODA

- splašková odpadní voda je odváděna do městské kanalizace – zůstává beze změn. V rámci 	stavebních prací budou provedeny nové vnitřní rozvody.

Dešťová voda ze střechy domu je odváděna do městské kanalizace. Plocha střechy zůstává stávající- 	odvod dešťové vody zůstává beze změn.

f) VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST

Během provádění stavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti na staveništi v důsledku provádění stavebních prací.

Provozem a užíváním stavby nebudou vznikat vibrace, hluk ani prašnost, která by měla nežádoucí vliv na okolní zástavbu. Stavební konstrukce budou provedeny v souladu s ČSN 730532 - Ochrana proti hluku v budovách.

B.2.11	ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ

Jedná se o stávající stavbu, do spodní stavby a nosných konstrukcí podlah se plánuje zasahovat pouze částečně. Tam, kde se bude do spodních vrstev zasahovat, bude provedena protiradonová izolace 2x asflatový pás.

V případě, že by se během realizace stavby do nosných kcí podlah zasahovalo ve větší míře,  bude provedena nová izolace proti radonu – asfaltové pásy + odvětrání pod podlahou – např.do komínového průduchu.

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY

Výskyt bludných proudů se nepředpokládá - stavba se nenachází v prostoru zjevných zdrojů bludných proudů.

c) OCHRANA PŘED SEIZNICITOU A TECHNICKOU SEIZMICITOU

Z hlediska ČSN EN 1998-1 náleží zájmové území do zóny velmi malé seizmicity – není nutné dodržovat ustanovení Eurokódu 8.

V objektu se nevyskytují zdroje výraznější technické seizmicity.

d) OCHRANA PŘED HLUKEM

Rodinný dům se nachází v klidné části města, zdrojem hluku je pouze silniční provoz na okolních komunikacích vzdálené cca 80m – nepředpokládá se překračování limitů hluku pro obytné prostory.

Navrhovaná stavba samotná bude používat k vytápění horních bytů klimatizační jednotku. V dosahu jejího hluku se nenachází obytný dům – nebude tedy docházet k překročení hlukových limitů pro sousední stavby a jejich chráněný prostor – viz situace.

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Nebudou prováděna.

f) OSTATNÍ ÚČINKY – VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU

Stavba se nenachází na poddolovaném území. Výskyt metanu není projektantovi znám.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, PŘELOŽKY

Elektřina - stavba je napojena na elektřinu, přípojka je provedena a ukončena pojistkovou skříni na hranici pozemku – na fasádě domu. Elektroměry je umístěn na fasádě domu – vedle skříně pojistkové. V rámci stavebních úprav budou elektroměry přemístěny na chodbu dovnitř objektu.

Voda - zdrojem pitné vody je městský vodovod. Přípojka je provedena a ukončena vodoměrem ve stávající vodoměrné šachtě před vstupem do domu – zůstává beze změn.

Kanalizace - splašková odpadní voda je odváděna do městské kanalizace – zůstává beze změn. V rámci stavebních prací budou provedeny nové vnitřní rozvody.

Dešťová voda ze střechy domu je odváděna do městské kanalizace. Plocha střechy zůstává stávající- odvod dešťové vody zůstává beze změn.

Plyn – dům je napojen, plyn je odebírán. V rámci stavby bude potrubí zaslepeno a plyn nebude využíván.

Stavba nevyžaduje žádné přeložky.

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY

Neobsazeno.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba je přístupná z místní komunikace – ulice Kmochova.

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Stavební pozemek je přístupný z místní komunikace – ulice Kmochova – zůstává beze změn.

Napojení na ulici je stávajícími vjezdovými vraty a vstupní brankou – místo a způsob napojení zůstává beze změn.

c) DOPRAVA V KLIDU

V rámci stavební úprav dojde k navýšení požadavku na parkovací místa:

Součinitel vlivu stupně automobilizace (Kolín)			1,1

Součinitel redukce počtu stání(dostupnost MHD)			0,8

Počet bytových jednotek do 100m2					6

Celkový počet požadovaných parkovacích stání	= 6x1,1x0,8 = 5,28 = 6 stání.

S parkováním 6ti osobních automobilů se počítá na pozemku – 2x stání v garáži, 4x stání venkovní – viz situace.

d)  PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY

V bezprostředním okolí stavby nejsou pěší ani cyklistické stezky.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

V rámci stavby nebude prováděno kácení nebo výsadba vegetace ani související terénní úpravy.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. S veškerým stavebním odpadem bude naloženo v souladu s platnými předpisy zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb o odpadech v platném znění, včetně novelizace a katalogů odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 93/2016 Sb.

Na stavbě nesmí být odpad likvidován pálením. Půda staveniště nesmí být znečištěna ropnými látkami.

Doklady o řádném nakládání s odpady budou předloženy při kolaudaci.

Během stavby bude dbáno na co nejmenší prašnost a hlučnost. Dojde-li k znečištění okolí stavby nebo přístupové komunikace, bude neprodleně očištěna.

Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot a budou mít platné atesty státní zkušebny.

Provozem a užíváním dokončené stavby nebude docházet k nežádoucím vlivům na životní prostředí.

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU

Stavba nebude mít nežádoucí vliv na okolní přírodu ani nenaruší ekologické funkce a vazby. V dosahu stavby se nenachází rostliny, památné stromy, živočichové, kteří by vyžadovali speciální ochranu.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000

Bez vlivu - stavba se nenachází na území Natura 2000.

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM.

Nevztahuje se.

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ

Nevztahuje se.

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma ani podmínky.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Ve smyslu vyhlášky MV č.380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva není projektovaná stavba stavbou dotčenou požadavky civilní ochrany.

Objekt není skladem nebezpečných látek a nemusí být umístěn za hranici vymezeného zastavitelného území obce. Rovněž není nutné stanovovat žádné speciální předpisy pro případ havárie. Zóny havarijního plánování nejsou požadovány.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ

Voda a elektřina pro potřeby realizace stavebních úprav bude odebírána přímo z rekonstruovaného domu.

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Se zvláštním odvodněním staveniště se nepočítá.

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Jako staveniště bude sloužit pozemek stavebníka a ten je přístupný po místní komunikaci.

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY

Během provádění stavby dojde k přechodnému zvýšení prašnosti a hlučnosti na staveništi v důsledku provádění stavebních prací.

Je navrženo zvýšení požární nadezdívky mezi rekonstruovaným domem a domem sousedním – toto bude vyžadovat spolupráci souseda. Předpokládá se, že soused bude souhlasit a práce umožní provést.

Fasáda zůstává původní – nebude se zateplovat, nebude se montovat lešení – není třeba záboru na veřejném pozemku ani se nepředpokládá vliv navrhovaných prací na sousední stavbu.

Majitel sousedního domu je s výše uvedeným srozuměn a souhlas se stavbou potvrdil podpisem na situační výkres.

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN

Stavební práce nevyžadují související asanace, demolice a kácení dřevin.

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ)

Zábory veřejného prostranství pro potřeby navržených stavebních úprav nejsou třeba.

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY

Stavba nevyvolává požadavky na zřízení bezbariérových obchozích tras.

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE

Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem č.541/2020 Sb (zákon o odpadech) - v platném znění, včetně novelizace a katalogů odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 93/2016 Sb.

Pokud vznikne během stavby dle zatřídění z uvedeného zákona nebezpečný odpad, bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu.

Možné odpady vznikající během výstavby:

| POŘ. ČÍSLO | NÁZEV ODPADU | KÓD ODPADU | PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obaly z papíru a lepenky | 150101 | 0,2 |
| 2. | Obaly z plastů | 150102 | 0,3 |
| 3 | Obaly ze dřeva | 150103 | 0,3 |
| 4. | Obaly z kovů | 150104 |  |
| 5. | Kompozitní obaly | 150105 |  |
| 6. | Směs obalových materiálů | 105106 | 1 |
| 7. | Úlomky betonu | 170101 | 1 |
| 8. | Stavební suť | 170102 | 10 |
| 9. | Směsný stavební a demoliční odpad | 170107 | 10 |
| 10. | Odpadní dřevo | 170201 | 0,5 |
| 11. | Odpadní sklo | 170202 | 0,05 |
| 12. | Plasty | 170203 | 0,5 |
| 13. | Asfalt bez dehtu | 170302 |  |
| 14. | Hliník | 170402 |  |
| 15. | Železný šrot | 170405 |  |
| 16. | Odpadní kabely | 170411 | 0,1 |
| 17. | Zemina a kameny | 170504 | 5 |
| 18. | Izolační materiály neobsahující nebezpečné látky | 170603 |  |
| 19. | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903 | 170904 |  |
| 20. | Sběrový papír | 200101 |  |
| 21. | Kovové předměty | 200140 |  |
| 22. | Směsný komunální odpad | 200301 | 1 |

Pro shromáždění jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel v prostoru staveniště potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady a jejich likvidace odpovídá generální dodavatel stavby. Množství emisí, které budou vznikat během výstavby nelze zatím objektivně určit. Doklady o uložení jednotlivých druhů odpadů budou předloženy ke kolaudaci.

- odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.

- zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o odpadech, včetně bilance odpadních zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen „zemina“) jako součást dokumentace stavby, v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle §39 odst.1 zákona o odpadech.

- Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, (zeminy) na „mezideponie“nepotrvá déle než po dobu trvání stavby. Zemina může být využita na povrchu terénu/použita v rámci stavby pro terénní úpravy, které jsou součástí stavby za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu podle §12 a §14 odst.2 vyhlášky č.294/2005 Sb.v platném znění.

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN

Zemní práce nejsou navrhovány.

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění práce budou dodržovány příslušné zákony a vyhlášky.

k) ZÁSADY BOZP PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

Při provádění práce budou dodržovány příslušné zákony a vyhlášky.

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB

Navrhovaná stavba nevyvolá potřebu provedení úprav pro bezbariérové užívání okolních staveb.

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Nebudou prováděna.

n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.)

Stavba přímo sousedí s veřejným prostorem – chodníkem. Při práci na obvodovém zdivu, výměně oken atd.musí být postupováno s maximální opatrností, případně proveden zábor chodníku, aby nedošlo ke zranění pohybující se veřejnosti.

o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Postup výstavby si určí zhotovitel stavby, dílčí termíny nejsou v tuto chvíli známy.

C	SITUACE STAVBY

M  1:500

Podrobná koordinační situace – viz.výkresová část. D.

Ve Velimi: 8.2.2022						ing.David Jiruš