| STAVEBNÍK | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| --- | --- |

| STAVBA | ##### STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175 |
| --- | --- |

STUPEŇ DOKUMENTACE

# DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O OHLÁŠENÍ STAVBY

## D. DOKUMENTACE STAVBY

D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- |
| Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš |

| MÍSTO STAVBY | KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560 |  |  | ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689 281 01 Velim IČO: 876 95 545 www.SKJ.cz tel.: 777 941 339 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ČÁST PROJEKTU | #### D.DOKUMENTACE STAVBY |  |  |  |
| DÍL PROJEKTU | D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |  |
| PROFESE | D.1.4a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  |
| OBJEKT |  | ČÍSLO KOPIE |  |  |
| DATUM | 02/2022 |  |  |  |

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

D.1.4a  zdravotně technickÉ instalacE

Technická zpráva

Úvod

Dokumentace řeší vnitřní rozvody studené vody a TUV a stejně tak domovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace. Výchozím podkladem pro vypracování byla stavební část projektu, rozmístění jednotlivých zařizovacích předmětů, požadavky investora a příslušné technické normy a související vyhlášky.

a) VODOVOD

A1) Technické řešení – vodovod – zdroj pitné vody

Zdroj pitné vody je městský vodovod. Vodovodní přípojka je provedena a ukončena vodoměrem ve vodoměrné šachtě před vstupem do objektu – poloha vodoměru zůstává stávající.

V rámci stavebních prací budou na chodbu pod schodiště umístěny podružné vodoměry a hlavní uzávěry pro jednotlivé byty.

A2) Technické řešení – vodovod – vnitřní rozvod

Od jednotlivých bytových vodoměrů budou provedeny nové rozvody k jednotlivým odběrným místům – viz. výkresová část dokumentace.

PPR potrubí bude vedeno v podlaze ve vrstvě tepelné izolace (podlahový polystyren) ,v drážkách ve zdivu, nad SDK podhledem.

Rozvody budou zhotoveny z plastového PPR potrubí spojovaných polyfůzním svařováním.  Teplá voda bude izolována izolací mirelon tl.20mm, studená voda bude izolována mirelonem tl.10mm vč. kolen.

A3) Zdroj teplé užitkové vody (TUV)

TUV bude ohřívána samostatně pro jednotlivé byty v elektrickém zásobníkovém ohřívači Dražice OKCE o objemu 125L.

A4) Zdroj topné vody

Zdrojem topné vody pro vytápění budou elektrické kotle Protherm Ray o výkonu 6kW, které budou umístěny v jednotlivých bytech. Podkrovní byty budou vytápěny pomocí klimatizačních jednotek.

A5) Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardního provedení a jejich přesný výběr bude ponechán na investorovi.

A6) Množství potřeby vody

Qv = 36m3 / rok / osobu x n

n = počet osob

Qv = 98 l/den/osobu = 980 l / den pro 10 osob

b) kANALIZACE

B1) Kanalizace splašková

Kanalizační přípojka:

Kanalizační přípojka je provedena, dům je napojen na městskou kanalizaci – zůstává beze změn.

Ležaté potrubí:

Uvnitř domu bude z větší části ležaté potrubí provedeno nově.

Potrubí bude zhotoveno z oranžového potrubí KG, bude mít spád 3%.

Pro prostupy podkladním betonem budou použity plynotěsné tvarovky Topwet TW PSS110/500.

Vnitřní rozvod:

Bude zhotoven ze šedého potrubí HT. Připojovací potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu pod omítkou nebo obkladem, případně v podlaze k jednotlivým zařizovacím předmětům ve spádu min.3% ve směru odtoku.

Stoupací potrubí bude vedeno v SDK kastlíku a v komínovém průduchu. Dvě stoupačky budou odvětrány nad střechu a ukončeny větracím komínkem. Třetí stoupací potrubí bude osazeno  přivzdušňovacím ventilem, který bude umístěn za revizními dvířky.

Nezapomenout přivést potrubí i pro klimatizační jednotky v podkrovních bytech a lapač kondenzátu na potrubí ventilátoru v koupelně v podkrovním bytě.

Zařizovací předměty:

Jsou navrženy všeobecně, konkrétní výrobky budou upřesněny stavebníkem během realizace. Zařizovací předměty budou připojeny přes zápachové uzávěrky.

B2) Kanalizace dešťová

Dešťové vody ze střechy objektu jsou v současnosti odváděny do městské kanalizace. V rámci navrhovaných stavebních úprav nedochází ke zvětšování plochy střechy, dešťová voda bude odváděna i nadále do městské kanalizace – zůstává beze změn.

B3) Množství splaškové vody

Qs = Qv = 980l/den

Poznámka:

Před zakrytím trubního rozvodu i před uvedením do provozu musí být veškerá potrubí i spotřebiče řádně odzkoušeny protokoly předány stavebníkovi.

Ve Velimi: 8.2.2022							ing.David Jiruš