| STAVEBNÍK | Schubert Marcel, Schubertová Jana, Josefa Sudka 1108, Kolín, 28002 |
| --- | --- |

| STAVBA | ##### STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č.p.175 |
| --- | --- |

STUPEŇ DOKUMENTACE

# DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

## D. DOKUMENTACE STAVBY

D1.4b VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | SCHVÁLIL |
| --- | --- | --- |
| Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš | Ing.David Jiruš |

| MÍSTO STAVBY | KOLÍN, Kmochova 175, č.pozemku 3071/1, st.8365, st.1560 |  | ING.DAVID JIRUŠ Karlova 689 281 01 Velim IČO: 876 95 545 www.SKJ.cz tel.: 777 941 339 |
| --- | --- | --- | --- |
| ČÁST PROJEKTU | #### D.DOKUMENTACE STAVBY |  |  |
| DÍL PROJEKTU | D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB |  |  |
| PROFESE | D.1.4b – VYTÁPĚNÍ |  |  |
| OBJEKT |  | ČÍSLO KOPIE |  |
| DATUM | 02/2022 |  |  |

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

D.1.4.b  zařízení pro vytápění staveb

Technická zpráva

1) Úvod

Projekt ústředního vytápění objektu řeší teplovodní vytápění s nuceným oběhem v úrovni pro stavební povolení.

Poloha objektu bude částečně chráněná okolní zástavbou.

Výchozími podklady jsou požadavky stavebníka, projekt stavební části, příslušné normy a vyhlášky.

V současné chvíli je dům vytápěn centrálně starým plynovým kotlem a nástěnnými radiátory. Tento systém bude odstraněn a nahrazen nově.

2) Zdroj vytápění

Zdrojem topné vody pro vytápění pro jednotlivé byty (kromě bytů podkrovních) budou elektrické kotle Protherm Ray 6kW umístěné v koupelnách.

Podkrovní byty budou vytápěny teplovzdušně klimatickými jednotkami (např.Daikin (2MXM40M) o výkonu 4kW.  Venkovní jednotky budou umístěny na střeše domu.

TUV bude ohřívána samostatně v jednotlivých bytech v elektrických zásobníkových ohřívačích Dražice OKCE 125 o objemu 125L. Ohřívače budou umístěny v koupelnách.

3) Způsob vytápění

Byty v 1.a 2.NP budou vytápěny pomocí nástěnných radiátorů Korádo VK. Radiátory budou opatřeny termostatickými hlavicemi. V koupelnách budou osazeny topné žebříky.

Podkrovní byty budou vytápěny teplovzdušně – vnitřní jednotky budou umístěny nade dveřmi.

Topné žebříky v podkroví budou vytápěny elektrickými patronami.

Návrhy průměrů potrubí, velikost radiátorů, rozteče potrubí podlahového topení, nastavení ventilů, regulace atd. je nutné provést na základě výpočtu tepelných ztrát jednotlivých místností specialistou v dalším stupni projektové dokumentace případně před realizací.

4) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu. Při všech montážních pracích budou respektovány příslušné ČSN a platné vyhlášky a bezpečnostní předpisy. Pracovníci provádějící montážní práce musí mít potřebnou kvalifikaci a musí být náležitě poučení o bezpečnosti práce. Zejména je nutno věnovat pozornost práci ve výškách a práci s otevřeným plamenem.

Ve Velimi: 8.2.2022							ing.David Jiruš